รายการอุปกรณ์
ค่า 1k = R7/R10/R11/R12/R13/R14/R17/R26
ค่า 2.2k = R2/R3/R4
ค่า 8.2k = R5/R9
ค่า 10k = R6/R19/R21/R16
ค่า 4.7 = R24
ค่า 3.3k =R8
ค่า 33k =R23
ค่า 68k = R22
ค่า 100 โอห์ม = R20/R18
ค่า 470 โอห์ม = R15 (และติดใต้ปริ้นอีก2)
--------------------------------------------------------
VR เกือกม้า 1k และ 2k
--------------------------------------------------------
16V 10uf = C4/C5
0.001uf = C2
16V 220uf =C1
16V 470uf =C3
--------------------------------------------------------
1N4148 = D1/D2/D3/D4
1N4001 =D5/D6/D7/D8/D10 (เบอร์อื่นแทนได้)
9V = ZD1
--------------------------------------------------------
Ka2284 = IC1/IC2
---------------------------------------------------------
TIP42 = Q1 (ใช้ BD140 แทนได้  แต่ให้หมันกลับกัน)
BC557 =Q2  (ใช้ 9012 แทนได้ แต่ให้หมุนกลับกัน)
817B = ISO (ออฟโต้)
SW1 = ไมโครสวิตซ์
------------------------------------------------------
LED สีเขียว = Start
LED สีแดง = Protect
LED สีน้ำเงิน = Power
------------------------------------------------------
รีเลย์ 12V 30 A = LS1
-------------------------------------------------------
                        {รวมรายการสั่งซื้อทั้งหมด  ต่อ 1แผ่นวงจร}

  ตัวต้านทาน                                  ตัวเก็บประจุ                                  ไอซี
R   1k =8 ตัว                      C 16v 10uf = 2 ตัว                       Ka2284 =2 ตัว
R  470 = โอห์ม 3 ตัว          C 16V 220uf =  1ตัว            **หรือ AN6884แทนได้**
R  10k = 4 ตัว                    C 16v 470uf  = 1ตัว
R  8.2k = 2 ตัว                   C 0.001uf  = 1ตัว                           ลวดทองแดง
R  2.2k =3 ตัว                                                                    4เมตร **ถือปริ้นไปเทียบ**
R  4.7 = 1 ตัว                                รีเลย์                           *ขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์เครื่องเสียง *              
R   3.3k =1 ตัว                         12V 30A = 1ตัว            
R   33 k =1 ตัว
R   68k = 1ตัว                            ทรานซิสเตอร์                                ออฟโต้
R  100 โอห์ม = 2ตัว                 BC 557 = 1ตัว                              817B = 1ตัว
                                                 TIP 42 = 1ตัว 
         ไดโอด                        **ใช้เบอร์อื่นแทนได้**
1N4148 = 4ตัว
1N4001 = 5ตัว                               สวิตซ์
                                           ไมโครสวิตซ์ = 1 ตัว
หลอด LED                      **กดติด ปล่อยดับ**
สีแดง = 1หลอด
สีเขียว = 1หลอด            ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้     
สีน้ำเงิน = 1หลอด              VR เกือกม้า 1k
                                          VR เกือกม้า 2k

แผ่น PCB ด้านบน

แผ่น PCB ด้านล่าง

R470 โอห์ม

ไฟเลี้ยงวงจร 
+
-
DC 12-15V

วิธีปรับค่า

ต่อจากเครื่องเสียง +

ต่อจากเครื่องเสียง -

ต่อออกลำโพง-

ต่อออกลำโพง+

1.ก่อนเริ่มการปรับค่า ให้หมุนปรับ VR 2ไปด้านขวาให้สุด                    
                                                           ส่วน VR 1 หมุนมาข้างซ้ายให้สุด ตามลูกศรชี้

                                                        2.นำเครื่องเสียงที่จะใช้ติดตั้ง  นำมาต่อเข้าวงจร
                                                         แล้วลำโพงมาต่อกับบอร์ด วงจรด้านทางออก หาก
                                                         ต้องการปรับค่าโหลดต่ำสุดที่2โอห์ม  ให้นำลำโพง 2โอห์ม มาต่อเข้า
                                                         **หรือใช้ โหลดจำลองก็ได้**

                                                        3. กดปุ่ม SW1 ค้างใว้  จากเปิดเพลงแล้วค่อยๆปรับวอลลุ่มเครื่องเสียงขึ้น  
                                                        จนกว่าไฟหลอด สีเขียว (Start ) กระพริบตามจังหวะเพลง 
                                                        จากนั้น  ค่อยๆหมุน VR 2 ทวนลูกศรทีละนิด   จนกว่าไฟที่กระพิบจะไม่ติด 
                                                        4.เร่งเครื่องเสียงขึ้นเท่าที่ต้องการ  แล้วดูว่าหลอดไฟมีการกระพริบบางช่วงหรือไม่
                                                         หากมี การกระพิบ ให้หมุนปรับ VR 2 ขึ้นอีกเล็กน้อย  หากไฟยังกระพริบบางช่วงอยู่
                                                         ให้มาปรับ VR1 โดยหมุนทวนลูกศรทีละนิด  จนกว่าหลอดที่กระพริบ  ไม่ติดเลย
                                                         เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ หากปรับค่าไม่ถูกต้อง  วงจรจะทำงานผิดพลาด 
                                                         เช่น  เปิดอยู่ดีๆโพรเทคก็ตัดการทำงานเป็นต้น..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L1นั้น  พัน 25-30รอบ ใช้ลวดขนาดพอดีที่ลงแผ่น PCB ได้ โดยให้อยู่ระยะขอบที่สกรีนใว้เป็นอันใช้ได้ 
(หม้อแปลงเครื่องเสียง  AC 50-0-50)  หากเครื่องเสียงที่ใช้ไฟเลี้ยงวงจรเกิน 50-0-50 **AC**
ให้เปลี่ยนขนาดลวดให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย  พันให้พอดีกรอบที่สกรีนใว้เป็นใช้ได้ 
ส่วน L2 ใช้ลวดเล็กหรือใหญ่ก็ได้   แต่ให้พัน50รอบ  หรือให้พอดีกรอบที่สกรีนใว้เป็นต้น
**แนะนำให้ใช้ลวดให้เหมาะสม   เพราะ L2 ทำหน้าที่เป็นโหลดชั่วขณะ  ในกรณีสายลำโพงช็อตกัน**
เพื่อป้องกันเครื่องเสียงชำรุด  วีดีโอการปรับค่าให้ดูที่ยูทูป  โดยผมจะลงใว้ให้ครับ  
โดยจะใช้ชื่อคลิปว่า  “ วิธีปรับค่าวงจรโพรเทค2018 ”  
หรือหากไม่สามารถปรับค่าได้  หรือพบปัญหาการใช้งานเพราะใส่ค่า L ไม่ถูกต้องตามความเหมาะสม
ติดต่อมาได้ครับ LINE  ID : Nakasa.ac.th